bts systÈme numÉrique option informatique et rÉseaux

TRACKING GPS / PARTIE 1 : prÉsentation commune

TRACKING GPS

LA PROVIDENCE |146 boulevard St Quentin 80090 Amiens

Session 2020

Table des matières

PARTIE 1 : Présentation commune du projet2

Présentation du sujet2

Le but du projet2

Le principe de réalisation du projet3

Synoptique simplifié du système3

Synoptique simplifié du boitier de régulation autonome3

Analyse fonctionnelle du système 3

Diagramme de cas d’utilisation3

Diagramme d’exigence3

Modèle 3

Diagramme de classe3

Diagramme de séquence3

Organisation du projet3

GANTT prévisionnel3

GANTT réel3

Répartition des tâches3

Organisation de l’équipe3

Compte rendu d’activité (CRA) 3

Cahier de bord3

GitHub et versionning 3

Démarrage projet et classe de simulation3

Logiciel d’analyse et de développement3

Maquette et prototype3

Choix technique et étude technique3

Choix de la carte contrôleur pour le boitier connecté3

Choix des capteurs et module3

Choix du système de passerelle3

Choix des moyens de communication3

Recette3

Tests d’intégration du prototype3

Avancement et conclusion3

Partie 2 : Partie individuelle BRICE Arthur4

Diagramme de cas d’utilisation détaillé5

Module de test transmission données système embarqué6

Choix des moyens de communication3

Choix des moyens de communication3

Diagramme de séquence transmission données3

Module de test connexion à l’appli web6

Description du module3

Explications du module avec exemple de codes et de capture d’écrans3

UML liés au module de test3

Module de test gestion back office6

Description du module3

Explications du module avec exemple de codes et de capture d’écrans3

UML liés au module de test3

Partie 1 : Présentation commune du projet

Présentation du sujet

Le client est un gestionnaire d’une agence proposant la location de bateaux à moteur sans permis. Babou marine est implanté à Cahors dans la commune de Long depuis 1928. Cette entreprise de niveau national est spécialisée dans les croisières fluviales dans toute la France grâce à ses nombreuses agences.

Voici un extrait du cahier des charges du projet :

« Actuellement, il n’y a pas de système de géolocalisation en temps réel ni de système embarqué permettant d’envoyer la vitesse et la profondeur instantanée et ainsi prévenir en cas d’anomalie. Pour localiser leurs bateaux, la société fait appel à la bonne fois des plaisanciers et aux différents check point que doivent effectuer les bateaux sur les différents fleuves (passage d’écluse par exemple). »

Notre projet sera donc de proposer un prototype de système de tracking GPS national communiquant par réseau mobile permettant de savoir en temps réel où sont situés les bateaux sans permis en cours d’utilisation dans toute la France ainsi que leur profondeur, vitesse et niveau de batterie restante.

Le but du projet

Le but du projet est de répondre à 5 points importants du cahier des charges :

- Les systèmes embarqués doivent être autoalimentés.

- Les systèmes embarqués permettent d’afficher et d’envoyer via un réseau mobile en temps réel le positionnement GPS, la profondeur (en mètre), la vitesse (en km/h) et le niveau de batterie restante (en %).

- Les systèmes embarqués doivent détecter automatiquement ou recevoir une anomalie.

- Centraliser toutes les données concernant les bateaux sur un site web.

- Historiser toutes les données concernant les bateaux sur un site web.

Cela va permettre aux agences de gestion de location dans les différents fleuves de France de mieux informer en temps réel les plaisanciers des informations importantes sur le trafic ou les dangers que risque un débutant sur son parcours (courant, écluse, cul-de-sac, niveau d’eau, zone interdite, etc.) à l’aide d’un site web centralisant et historisant toutes les informations (positionnement GPS, vitesse, profondeur, niveau de batterie) concernant les bateaux de l’agence sur une carte mise à jour en continu.

Le principe de réalisation du projet

Pour répondre à ces problématiques. Nous allons réaliser un prototype de système embarqué autonome qui pourra sans risque être placé dans un bateau. Ce dernier permettra au bateau d’envoyer toutes ses informations en temps réel. Il sera connecté à un réseau GSM pour centraliser tous les bateaux en cours d’utilisation possédant ce système. Ainsi il sera facile à distance de connaitre l’état des bateaux et de recevoir automatiquement ou d’envoyer une anomalie si l’on souhaite être informé ou prévenu d’un danger.

Synoptique simplifié du système

Le synoptique ci-dessus simplifie la vision de la demande du client. On peut voir qu’il existe 2 catégories de bateaux qui embarquent un système embarqué qui est chargé de transférer vers un centre de traitement 5 types de données qui sont reçues, analysées puis envoyées vers un hébergement web qui va afficher et historiser les données pour que toutes les données soient consultables sur un site web accessible par les gestionnaires en temps réel.

Synoptique simplifié du système embarqué autonome

Lors de la première étude sur le système embarqué nous avons tout d’abord décidé des composants dont nous aurons besoin afin de gérer un seul bateau :

- Un sondeur passe coque pour connaitre la profondeur et la vitesse du bateau

- Une carte programmable afin de commander les différents composants

- Un module GSM pour envoyer et recevoir les données via un réseau mobile

- Un module GPS pour connaitre le positionnement GPS du bateau

- Un afficheur LCD pour que le plaisancier puisse voir les informations en temps réel

- Un panneau photovoltaïque pour fournir une énergie solaire et rendre le système autonome

- Un régulateur de tension pour fournir une tension continue de 5V au contrôleur et aux composants

- Une batterie Li-on pour que le système embarqué soit autonome sur une plus longue durée

Durant la phase de développement, il sera éventuellement possible d’ajouter des modules selon les contraintes rencontrées non prévues en phase d’analyse.

Analyse fonctionnelle du système

Dans cette partie, je vais présenter l’analyse qui précède la phase de conception. Durant cette phase du projet, les échanges avec le client sont réguliers. Certains points pourront donc être amenés à changer pour sécuriser davantage le système ou contourner des contraintes non prévues durant l’analyse.

Diagramme de cas d’utilisation

Pour la réalisation de tous les diagrammes, j’ai utilisé l’application web suivante :

https://online.visual-paradigm.com

Les différentes bulles représentent les fonctionnalités que propose le système.

On peut voir qu’il y a deux types d’utilisateurs les gestionnaires qui ne peuvent être en charge que de leur(s) bateau(x) et les admins qui peuvent voir tous les bateaux disponibles et gérer tous les comptes des gestionnaires (modification mot de passe ou identifiant, création de nouveaux comptes, suppression de comptes).

Le gestionnaire peut agir sur le système seulement de deux manières. La première est l’envoi d’une anomalie en sélectionnant un de ses bateaux. Le second est de pouvoir via une IHM visualiser l’état de tous ses bateaux sur une carte.

L’admin peut agir sur le système de trois façons exclusivement. La première est l’envoi d’une anomalie en sélectionnant n’importe quel bateau sur une carte. Le second est de pouvoir via une IHM visionner l’état de tous les bateaux sur une carte. Le troisième est d’avoir la possibilité de modifier, supprimer ou créer un compte gestionnaire.

En ce qui concerne le système embarqué, il est capable de recevoir, de détecter et de prévenir le gestionnaire et le plaisancier automatiquement en cas d’anomalie. Enfin, il transfert en temps réel toutes les données qu’il détecte à l’aide de ses capteurs.

Le diagramme des exigences qui suit va nous indiquer plus précisément avec des règles le fonctionnement attendu du système.

Diagramme d’exigence

Durant la phase de programmation, il faudra bien faire attention à bien respecter les exigences et procéder à un test de conformité pour chacune d’entre elles.

Modèle conceptuel des données (MCD)

Les différents rectangles représentent les tables de la base de données accompagnées de leurs paramètres.

On peut voir que notre base de données est composée de 4 tables avec une qui est utilisée pour les utilisateurs, les bateaux, les données des bateaux et les alertes. Cette composition va nous permettre de mettre en place toutes les fonctionnalités demandées (connexion/inscription utilisateur, historisation des bateaux, etc.).

Diagramme de classe

Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences seront présentés par chaque étudiant en charge de ces derniers.

Organisation du projet

Maintenant que le sujet est correctement appréhendé, il est nécessaire d’organiser le temps de travail jusqu’à la date butoir. L’objectif est d’avoir un plan d’action établie afin de savoir si le projet commence à prendre du retard ou non. Pour la réalisation de ce projet, nous nous sommes organisés ainsi :

- Analyse

- Préparation

- Conception

- Module de test

- Intégration

Ce découpage correspond au modèle de projet en cycle V

Étant un groupe de 4 étudiants sur ce projet nous devons travailler en équipe. Nous allons donc détailler notre planning prévisionnel ainsi que le final pour voir comment nous avons réellement travaillé par rapport à nos prédictions.

GANTT prévisionnel

Voici notre planning prévisionnel réalisé après la phase d’analyse du projet. Le GANTT ci-dessous est une version simplifiée du modèle MS Projet pour le rendre plus lisible sur format papier.

GANTT prévisionnel

GANTT réel

Répartition des tâches

Voici la répartition des tâches qui nous est imposée par le sujet de BTS SN.

Étudiant 1 : BORGES Damien en charge du système embarqué autonome

- Analyse du projet et de sa partie

- Étude comparative des composantes du système embarqué

- Mise en place d’une application de simulation d’envoi de données pour l’étudiant 3

- Choix des composants du système embarqué

- Réalisation d’un prototype fonctionnel

- Utilisation d’une classe C++ pour l’envoi des données

Étudiant 2 : ARTHUR Brice en charge de l’IHM web de supervision dynamique

- Analyse du projet et de sa partie

- Création du site web de supervision avec accès protégé par mot de passe

- Gestion du Back Office (ajout, modification, suppression des utilisateurs et bateaux)

- Étude d’une API de cartographie web open source

- Mise en place d’un serveur TCP pour récupérer les informations des bateaux

- Affichage des bateaux du système en temps réel sur une page de supervision

- Création de 3 classes PHP (User et BDD et TCP)

- Création d’une page anomalie (déplacement des bateaux sans être loué + localisation hors zone)

Étudiant 3 : MARTIN Vincent en charge du centre de traitement

- Analyse du projet et de sa partie

- Utilisation d’un système de réception des informations mobiles

- Application C++ qui récupère les informations des systèmes embarqués

- Traitement des informations (découpage de trame, analyse de vitesse…)

- Réalisation d’un service C++ Linux qui envoie en TCP les informations au site web

- Mise en place d’une fonctionnalité d’historisation des données des bateaux

- Création des classes C++ (BDD, TCP, Système embarqué)

- Doit proposer en premier un simulateur TCP d’envoi de données pour l’étudiant 2

Organisation de l’équipe

Pour garder un historique des versions et stocker nos fichiers de code, nous utilisons la plateforme GitHub. Pour communiquer en dehors des heures de cours nous utilisons l’application Messenger dans laquelle nous avons créé un groupe de discussion. Enfin, pour garder une copie de nos fichiers nous utilisons la plateforme Dropbox.

| GitHub | Messenger | Dropbox |
| --- | --- | --- |

Compte rendu d’activité (CRA)

Pour avoir un suivi de notre activité, nous avons réalisé un CRA horaire sous Excel. Pour chaque heure nous historisons les tâches qui ont été effectuées.

Cahier de bord

Tous les jours nous tenons à jour un cahier de bord dans lequel sont détaillés les différents travaux réalisés durant les heures de projet. Ce cahier de bord permet de faire une synthèse de travaux qui sera présentée dans les parties individuelles du rapport de projet.

GitHub et versionning

Pour faciliter le travail en collaboration nous avons utilisé le logiciel de versionning Git ainsi que la plateforme d’hébergement https://Git-hub.com. Sur nos PC de développement nous avons notre propre version de code source avec nos différents « Commit » une fois qu’une fonctionnalité est opérationnelle nous la publions sur le site d’hébergement « Push » pour que tous les membres du projet puissent avoir accès a cette nouvelle fonctionnalité.

Capture d’écran de l’IHM de versionning GitHub

En arrivant sur l’hébergeur, il y a toujours la version la plus à jour de notre projet. Il est très facile de récupérer une version antérieure en cas de problème. En début de projet nous avons créé toutes nos classes et méthodes qui ont été utilisées dans nos diagrammes de séquence.

Démarrage de projet et classe de simulation

Durant l’analyse toutes les méthodes des classes ne sont pas implémentées, elles le seront progressivement à mesure que le projet avance. Les méthodes sont donc vides, mais retournent une valeur attendue simulée. Ainsi un développeur peut utiliser une classe non implémentée en mode simulation. Les méthodes seront par la suite implémentées et « commité » sur le projet sans impacter éventuellement celui qui l’utilise.

Voici un exemple de classe simulée :

Logiciel d’analyse et de développement

Pour réaliser tous les diagrammes, nous avons utilisé l’outil en ligne suivant :

Capture d’écran de l’IHM de visual paradigm

https://online.visual-paradigm.com

Cette application en ligne permet de sauvegarder nos diagrammes sur n’importe quelle machine en mode édition. L’avantage c’est que nous n’avons pas besoin d’installer une grosse application, l’espace est gratuit et suffisant pour nos besoins.

Maquettage et prototype

Choix technique et étude physique

Dans cette partie nous allons uniquement présenter les solutions qui ont été retenues. Les études techniques plus approfondies présentant d’autres solutions seront détaillées dans les parties individuelles.

Choix de la carte pour le système embarqué

Pour le prototype nous choisissons une carte programmable Arduino UNO son prix (19,50 € TTC), ses nombreuses entrées/sorties de type numérique/analogique et sa facilité de programmation pourra grandement faciliter la phase de prototypage.

Choix des capteurs et module

| Aperçu | Description | Prix |
| --- | --- | --- |
|  | Module GSM et GPS: Seeed Studio Mini module GSM/GPRS + GPS | 56,40 € |
|  | LED rouge : MCL05SRT | Gratuit |
|  | Buzzer : KPEG-350 | Gratuit |
|  | Afficheur LCD 16*4 caractères : AZDelivery HD44780 1602 | 6,99 € |
|  | Breadboard : Platine d’essais 400 points | Gratuit |
|  | Module de gestion de charge : Module de gestion de charge solaire Arduino | 14,28 € |

Choix des moyens de communication

Les liaisons de communication qui sont à étudier dans notre projet sont les suivantes :

- Liaison système embarquée serveur TCP

- Liaison serveur TCP BDD

- Liaison serveur TCP IHM web

Recette

Pour valider entièrement la recette client, nous devons reprendre toutes les fonctionnalités système attendues. Elles seront validées par un test d’intégration dans chaque partie individuelle, nous avons une recette des fonctionnalités détaillées qui seront validées par des tests unitaires.

| Fonctionnalités du système + Nom du test pour la validation | État (OK/NOK) | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Fonctionnalités du système + Nom du test pour la validation |  |  |
| Transmission des données par le système embarqué Transmission données |  |  |
| Réception d’une anomalie par le système embarqué Réception données |  |  |
| Détection automatique d’une anomalie par le système embarqué Détection anomalie |  |  |
| Connexion d’un utilisateur sur le site Connexion |  |  |
| Inscription d’un utilisateur sur le site Inscription |  |  |
| Affichage dynamique des bateaux sur une carte en temps réel Afficher bateaux |  |  |
| Affichage de l’historique des bateaux Afficher historique bateaux |  |  |
| Modification par un administrateur d’un identifiant ou d’un mot de passe gestionnaire Modifier gestionnaire |  |  |
| Création par un administrateur d’un nouveau gestionnaire Créer gestionnaire |  |  |
| Suppression par un administrateur d’un gestionnaire Supprimer gestionnaire |  |  |
| Gestionnaire envoi manuellement depuis le site une anomalie à un bateau Envoyer anomalie |  |  |

Tests d’intégration du prototype

Voici le cahier de test d’intégration qui sera validé dans chaque partie individuelle par des tests unitaires.

| Nom du test | Détail du test | Détail du test | Résultat du test |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lorsque vous êtes sur la page d’accueil cliquer sur l’onglet historique puis actualiser la page et vérifier que les données soient historiées pour valider la bonne transmission de celles-ci. |  |  |
|  | Lorsque vous êtes connecté cliquer sur l’onglet anomalie dans le menu et envoyer une anomalie à un bateau. Dès que l’action est confirmée retourner sur la page d’accueil et cliquer sur l’onglet historique dans le menu puis actualiser cette page et vérifier que l’anomalie envoyée soit historiée pour valider la bonne réception de celle-ci. |  |  |
|  | - Baisser manuellement la profondeur à moins de 2 m et vérifier si le système embarqué détecte une anomalie de profondeur - Baisser manuellement la vitesse en dessous de 12 km/h soit 6,5 nœuds et vérifier si le système embarqué détecte une anomalie de vitesse - Débrancher la batterie pour simuler un niveau en dessous de 10% et vérifier si le système embarqué détecte une anomalie de batterie |  |  |
|  | - Entrer dans le formulaire de connexion un identifiant et un mot de passe juste et vérifier si cela vous donne accès au site - Entrer dans le formulaire de connexion de faux identifiant et mot de passe et vérifier si cela ne vous donne pas accès au site |  |  |
|  | Accéder au formulaire d’inscription et effectuer une inscription en suivant les démarches. Dès que l’inscription est confirmée connectez-vous à l’aide de votre nouveau compte avec le formulaire de connexion et vérifier si vous avez accès au site. |  |  |
|  | Lorsque vous êtes sur la page d’accueil du site vérifier si les positions des bateaux sur la carte s’actualisent en temps réel. |  |  |
|  | Lorsque vous êtes sur la page d’accueil cliquer sur l’onglet historique dans le menu et vérifier la présence d’un tableau réunissant toutes les données des bateaux en fonction d’une date/heure. |  |  |
|  | Lorsque vous êtes sur la page d’accueil en tant qu’administrateur cliquer sur l’onglet back office dans le menu et modifier l’identifiant et le mot de passe d’un compte gestionnaire existant en remplissant le formulaire modification. Dès que l’action est confirmée vérifier la modification des informations dans le tableau récapitulatif des gestionnaires. |  |  |
|  | Lorsque vous êtes sur la page d’accueil en tant qu’administrateur cliquer sur l’onglet back office dans le menu et créer un nouveau compte gestionnaire en choisissant un identifiant et un mot de passe en remplissant le formulaire création. Dès que l’action est confirmée vérifier la création du nouveau compte dans le tableau récapitulatif des gestionnaires. |  |  |
|  | Lorsque vous êtes sur la page d’accueil en tant qu’administrateur cliquer sur l’onglet back office dans le menu et supprimer un compte gestionnaire existant en remplissant le formulaire suppression. Dès que l’action est confirmée vérifier la suppression du compte dans le tableau récapitulatif des gestionnaires. |  |  |
|  | Lorsque vous êtes sur la page d’accueil en tant qu’administrateur cliquer sur l’onglet anomalie dans le menu et sélectionner un bateau et le type d’anomalie a envoyé en remplissant le formulaire envoi anomalie. Dès que l’action est confirmée vérifier dans l’historique si le bateau en question à bien enregistrer l’anomalie. |  |  |

Avancement et conclusion

Nous pouvons constater actuellement que l’analyse nous a retardés dans l’avancement du projet cependant cela nous a permis de mieux nous rendre compte de la complexité du projet. Nous savons désormais que nous partons dans la bonne direction. La préparation du projet afin de faciliter le travail en équipe a également pris du temps, mais nous commençons à bien maitriser le versionning ainsi que le travail collaboratif. Les délais d’attente pour recevoir les composants nous empêchent d’avancer sur certains points d’où l’obligation pour le moment de simuler. Néanmoins la chaine d’information circule correctement de bout en bout. La préparation au travail en groupe nous a permis de nous rendre compte des points sensibles à appréhender pour travailler dans de bonnes conditions (partages des classes, versionning et partage de l’analyse). Nous avons rencontré d’autres problèmes techniques qui sont détaillés dans les parties individuelles notamment en ce qui concerne (insérer multiples problèmes). Ces choix ont été réalisés dans le but de contourner les contraintes rencontrées tout en respectant au mieux la demande du client.

Partie 2 : Partie individuelle BRICE Arthur

Diagramme de cas d’utilisation détaillé

Les différentes bulles représentent les fonctionnalités que propose le système.

On peut voir que le user arrive sur la page il doit tout d’abord se connecter à l’appli web, si il ne possède pas de comptes sur l’appli web, il devra s’inscrire via le formulaire de connexion.

Une fois connecté à l’appli, l’user a accès aux fonctionnalités de l’appli tel que la visualisation de ses bateaux, la visualisation de ses anomalies, afficher l’historique des données de ses bateaux.

Module de test, connexion à l’IHM

Ce module de test a pour but de confirmer la fonctionnalité de connexion à l’appli web.

Pour réaliser cette fonctionnalité j’utilise un serveur Apache2 accompagné d’un module PHP. L’IHM va permettre de à l’utilisateur de se connecter et d’accéder aux fonctionnalités dont ils disposent sur l’appli.

Déploiement de la fonctionnalité :

Pour cette fonctionnalité, le logement se fera sur le module PHP.

Cette capture de code PHP correspond au code du formulaire de connexion.

Par la suite, lorsque l’utilisateur se rend sur le site il pourra accéder au formulaire de connexion.

Pour procéder au test de la fonctionnalité, on se rend sur l’appli web et on se connecte via le formulaire de connexion.

Si les logs saisis par l’utilisateur sont bons, il arrivera sur l’IHM et accèdera aux fonctionnalités qui lui sont accordés selon ses privilèges, sinon, un message d’erreur s’affichera et il devra ressaisir ses identifiants.

UML liés au module de test :

Voici le diagramme de séquence correspondant à la fonctionnalité « connexion ».

Problèmes rencontrés :

Problèmes rencontrés notamment au niveau de la communication de la BDD.

Module de test, gestion Back Office

Ce module de test a pour but de confirmer la fonctionnalité de gestion du back office.

Pour réaliser cette fonctionnalité j’utilise un serveur Apache2 accompagné d’un module PHP. L’IHM va permettre à l’administrateur de pouvoir en premier lieux d’ajouter un utilisateur soit en tant que gestionnaire soit en tant qu’admin. Il peut par la suite modifier un compte ou bien le supprimer.

Ces deux captures d’écran correspondent à la fonction PHP permettant à l’administrateur d’ajouter un utilisateur sur l’IHM via le formulaire.

Ces deux captures correspondent à la fonction PHP permettant à l’administrateur de supprimer un utilisateur depuis l’IHM.

Ces deux captures correspondent à la fonction PHP permettant à l’administrateur de modifier l’identifiant d’un utilisateur depuis l’IHM.

Ces deux captures correspondent à la fonction PHP permettant à l’administrateur de pouvoir modifier le mot de passe d’un utilisateur depuis l’IHM.

Ici une capture d’écran de l’IHM web sur laquelle on peut voir le formulaire d’ajout d’utilisateur.

Cette capture d’écran de l’IHM correspond à la modification de compte d’un utilisateur.

Ici deux captures d’écran de d’une des fonctionnalités de la gestion du back office qui est la modification d’un user (identifiant, mot de passe, privilèges).

Ici une capture d’écran de la dernière fonctionnalité de la gestion du back office qui est la suppression d’utilisateur. On entre l’identifiant du compte à supprimer et on clique sur « Supprimer ».

Module de test, Historique des bateaux.

Ce module de test aura pour but de confirmer la fonctionnalité  d’historisation des bateaux.

Pour réaliser cette fonctionnalité j’utilise un serveur Apache2 accompagné d’un module PHP. L’IHM va permettre à l’utilisateur d’afficher l’historique de donnée de ses bateaux.

Cette capture d’écran de l’IHM correspond au filtrage de l’historique.

Cette capture d’écran de l’IHM correspond à l’affichage des données du tableau avec les données suivantes :

- L’identifiant

- Le positionnement GPS

- La profondeur

- La vitesse

- Le niveau de batterie

- Date de réception

UML liés au module de test:

Problèmes rencontrés :

Problèmes pour récupérer les données depuis la BDD.

Scénarios (description simplifiée)

Scénarios (description détaillé)

Visualisation des bateaux

Diagramme de séquence visualiser ses bateaux

Visualisation de ses anomalies

Diagramme de séquence visualisation des anomalies

Connexion à l’appli web

Diagramme de séquence de connexion

Inscription à l’appli web

Diagramme de séquence d’inscription

Envoi d’alerte sur le système embarqué

Diagramme de séquence d’envoi d’alerte

Affichage de l’historique des bateaux

Diagramme de séquence d’affichage de l’historique des bateaux

Afficher l’historique des anomalies

Diagramme de séquence d’affichage de l’historique des bateaux

Afficher la gestion des bateaux

Diagramme de séquence d’affichage de l’historique des bateaux

Affichage du diagramme de classe

Diagramme de classe